Руководство по эксплуатации навесных рядовых сеялок
Сапфир 7 DS
Сапфир 7 ES
Сапфир 7 S

Уважаемый заказчик!
Мы хотели бы поблагодарить вас за доверие, которое вы оказали нам,
приобретя этот агрегат.
Преимущества агрегата проявляются лишь при правильном пользова-
нии и обслуживании.
При передаче этого агрегата продавец уже показал вам, как пользо-
ваться агрегатом, регулировать его и выполнять техническое обслу-
живание. Однако помимо этого короткого инструктажа необходимо
также подробно изучить руководство по эксплуатации.
Поэтому прежде чем впервые использовать агрегат, внимательно про-
чтите это руководство по эксплуатации. Уделите должное внимание
правилам техники безопасности, изложенным в руководстве.
Надеемся, вы понимаете, что переделки, которые не были явно упомя-
нуты или допущены в этом руководстве по эксплуатации, требуют
письменного согласия изготовителя.
Заказ запасных частей
При заказе запасных частей просим указать также тип и заводской но-
мер агрегата. Вы найдете эти данные на табличке данных.
Впишите эти данные в следующие поля, чтобы они были всегда под
рукой.
Тип агрегата:____________________
1: _________________________
Не забывайте использовать только оригинальные запчасти фирмы
Лемкен. Самостоятельно изготовленные запчасти отрицательно влия-
ют на функционирование агрегата, имеют меньший срок службы и прак-
тически во всех случаях повышают затраты на техническое обслу-
живание.
Надеемся, вы понимаете, что фирма ЛЕМКЕН не может нести гаран-
тийной ответственности за функциональные недостатки и повреж-
дения, вызванные использованием самостоятельно изготовленных де-
талей!
1
2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Прежде чем начинать пользоваться приобретенным агрега-
том ЛЕМКЕН, ознакомьтесь с ним и прочтите, как с ним
следует обращаться. Для этого вам послужит данное руко-
водство по эксплуатации с указаниями по технике безопас-




ности!
Рядовая сеялка ЛЕМКЕН Сапфир 7 предназначена исключительно для
обычного применения при сельскохозяйственных работах (исполь-
зование по назначению). Любое иное использование, выходящее за
рамки названного, считается использованием не по назначению!
В понятие "использование по назначению" входит также соблюдение
предписанных изготовителем условий эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта!
Использовать, обслуживать и ремонтировать рядовую сеялку ЛЕМКЕН
Сапфир 7 разрешается только лицам, которые ее изучили и осведом-
лены об опасностях!
Необходимо соблюдать применимые предписания по предотвращению
несчастных случаев, а также прочие общепризнанные правила техники
безопасности, гигиены труда и дорожного движения!
СОДЕРЖАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ............................................. 3
СОДЕРЖАНИЕ...................................................................................... 3
1 ОБЗОР ВАРИАНТОВ .....................................................................9
2 .................... ПРЕДПИСАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ .....................10
3 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ .................................................14
3.1 3.2 Значение предупреждающих знаков.............................14
3.3 
4
Общие сведения.................................................................14
Места расположения предупреждающих знаков .......16
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТРАКТОРЕ ..................17
4.1
Шины ....................................................................................17
3
4.2 4.3 Ограничительные цепи / стабилизаторы ..................... 17
4.4 Передний балласт / управляемость .............................. 17
4.5 Гидравлическое оборудование...................................... 17
4.6 
5
Подъемные штанги........................................................... 17
Бортовой компьютер........................................................ 18
НАВЕШИВАНИЕ И ДЕМОНТАЖ РЯДОВОЙ СЕЯЛКИ ........... 19
5.1 5.2 
6
Навешивание рядовой сеялки........................................ 19
Демонтаж рядовой сеялки.............................................. 22
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ......................................................... 23
6.1 6.2 Высевные таблицы........................................................... 23
6.2.1 Сапфир 7 с трехчастными высевающими катушками
Vario-Plus .......................................................................... 23
6.2.2 Сапфир 7 с двухчастными высевающими катушками
Conti-Plus .......................................................................... 24
6.3 Заполнение семенного ящика ........................................ 25
6.4 Наладка рядовой сеялки на посевной материал........ 26
6.4.1 Ворошильный валок .................................................. 26
6.4.2 Запорные шиберы ..................................................... 26
6.4.3 Донные заслонки ....................................................... 27
6.4.4 Высевающие катушки ............................................... 28
6.4.5 Регулирование количества высева ......................... 31
6.5 Установка на норму высева............................................ 32
6.6 Логарифмическая линейка ............................................. 35
6.7 Проверка высева............................................................... 37
6.8 
7
Общие сведения ................................................................ 23
Опорожнение семенного ящика..................................... 38
ДВУХДИСКОВЫЕ СОШНИКИ ................................................... 39
7.1 7.2 Глубина укладки семян ................................................... 39
7.3 
4
Сбрасыватели .................................................................... 39
Давление сошников.......................................................... 39
8
ОДНОДИСКОВЫЕ И АНКЕРНЫЕ СОШНИКИ .........................41
8.1 8.2 
9
Механическая регулировка давления сошников / глубины
укладки семян ......................................................................41
Гидравлическая регулировка давления сошников ....41
ВЫСОТА СОШНИКОВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ...............................42
10 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ВЫГЛУБЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ........44
11 ОПОРНОЕ КОЛЕСО ....................................................................46
12 БОРОНА ........................................................................................47
12.1 Одиночная борона.............................................................47
12.2 S-образная сетчатая прополочная борона ...................47
12.3 Гидравлический подъем сетчатой бороны..................48
13 ОСТАВЛЕНИЕ СВОБОДНОЙ КОЛЕИ .......................................49
14 РИТМ ОСТАВЛЕНИЯ СВОБОДНОЙ КОЛЕИ ............................50
14.1 Нечетный ритм ...................................................................50
14.2 Четный ритм .......................................................................51
15 РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ СВОБОДНОЙ КОЛЕИ ...................52
16 ПЕРЕНАЛАДКА СИСТЕМЫ ОСТАВЛЕНИЯ СВОБОДНОЙ КОЛЕИ
НА ИНУЮ КОЛЕЮ ТРАКТОРА ..................................................53
17 ОТКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЯДОВ .........................55
18 ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ РАПСА .....................................................56
19 РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОСЕВНЫМИ РЯДАМИ .....................56
20 УСТРОЙСТВО ДОВСХОДОВОЙ МАРКИРОВКИ .....................57
20.1 Общие сведения ................................................................57
20.2 Регулирование на ширину колеи трактора-пропашника57
20.3 Угол атаки сферических дисков .....................................57
20.4 Глубина маркировочной бороздки ................................57
5
20.5 Управление устройством довсходовой маркировки. 58
21 ВОРОШИЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ДЛЯ ВОРОШИЛЬНОГО ВАЛКА 60
22 ДИСТАНЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫСЕВА
61
23 КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ....................................... 62
23.1 Указатель уровня заполнения........................................ 62
23.2 Электронный контроль уровня заполнения................ 62
24 ФАРЫ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ............................................. 63
25 УКАЗАНИЯ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ .......................................................................... 64
25.1 Предупреждающие знаки с подсветкой ...................... 64
25.2 Транспортная ширина ...................................................... 64
25.3 Нагрузки на оси ................................................................. 64
26 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ........................... 65
26.1 Редуктор ............................................................................. 65
26.2 Приводные цепи................................................................ 65
26.3 Винты .................................................................................. 66
26.4 Дисковые сошники ........................................................... 66
26.5 Пластмассовые детали.................................................... 66
26.6 Гидрошланги...................................................................... 66
26.7 Бортовой компьютер........................................................ 66
26.8 Шарниры............................................................................. 66
27 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ .......................................................... 67
28 ШУМ, ВОЗДУШНЫЙ ШУМ ......................................................... 67
29 ПРИМЕЧАНИЯ ............................................................................. 67
30 ДЕКЛАРАЦИЯ О ПЕРЕДАЧЕ, ГАРАНТИЯ .............................. 67
6
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕС .......................... 69
7
8
1
ОБЗОР ВАРИАНТОВ
Расстояние между 175 мм
посевными рядами: 150 мм
125 мм
Борона: одиночная борона (Сапфир 7 DS)
S-образная сетчатая прополочная борона
Подъем сетчатой бороны: гидравлический для S-образной сетчатой
прополочной бороны
Устройство довсходовой
маркировки:
гидравл. двойного действия (Сапфир 7 DS)
гидравлическое простого действия
Ворошильный валок: для семян трав
Перегородки: для рапса
Дистанционное регулирование
количества высева:
механическое, длина 8 м
Расширение останова с 2 на 3 ряда
высевающих катушек: 
Кабель для подключения к 3-полюсный, длина 3 м
трактору: 
Вставные ящики: для мелких посевных материалов
Перегрузочный мостик: справа
Выглубляющее устройство
(полунавесное агрегатирование): гидравлическое
Контроль уровня заполнения: электронный
Фары рабочего освещения: 2 штуки с внутренним освещением бака
Бортовой компьютер: LH 1600 (до 9 свободных колей)
WTK 1000 (начиная с 10 свободных колей)
Гидр. регулировка давления
сошников:
для Сапфир 7 ES и Сапфир 7 S
9
2
ПРЕДПИСАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Общие указания по технике безопасности















10
Перед каждым использованием проверяйте агрегат и трактор
на транспортную и эксплуатационную безопасность!
Помимо указаний этого руководства соблюдайте также
действующие общие предписания по технике безопасности и
охране труда!
Использовать, обслуживать и ремонтировать агрегат разрешается толь-
ко тем лицам, которые изучили агрегат и осведомлены об опасностях!
При движении по дорогам с поднятым орудием рычаг управления дол-
жен быть заблокирован против опускания!
Установленные на агрегате предупреждающие знаки и таблички с инст-
рукциями содержат важные указания для безопасной эксплуатации; их
соблюдение необходимо для вашей безопасности!
При езде по дорогам общего пользования соблюдать соответствующие
правила!
Перед началом работы ознакомиться со всеми устройствами, элемен-
тами управления и их функциями. Делать это во время рабочего приме-
нения слишком поздно!
Одежда пользователя должна быть плотно облегающей. Не носите
свободно свисающую одежду!
Во избежание возгорания содержать машину в чистоте!
Перед запуском и началом пользования проверить ближнюю зону!
(дети!) Позаботиться о достаточной обзорности!
Езда на орудии во время работы и транспортировки не разрешена!
Прицеплять агрегаты в соответствии с предписаниями. Закреплять агре-
гаты только на предусмотренных для этого приспособлениях!
Прицепляя и отцепляя агрегаты от трактора, соблюдайте особую осто-
рожность!
При навешивании и демонтаже привести опорные устройства в соот-
ветствующее положение! (устойчивость!)
Грузы устанавливать только в соответствии с предписаниями в предус-
мотренных для этого точках крепления!
Соблюдать допускаемые нагрузки на оси, общие массы и транспортные
габариты!
Проверить и установить транспортное оборудование (например, осве-











щение, предупреждающие устройства) и, если необходимо, защитные
устройства!
Расцепные тросы для быстроразъемных соединений должны свисать
свободно и при самом низком положении не должны сами расцеплять
соединение!
Во время движения никогда не покидать площадку водителя!
На динамические свойства, управляемость и тормозные свойства трак-
тора влияют навешенные или прицепленные агрегаты и балластные гру-
зы. Поэтому следует обращать внимание на достаточную управляе-
мость и тормозные свойства!
При движении на поворотах учитывать широкий вылет и/или маховую
массу агрегата!
Вводить агрегаты в эксплуатацию только в том случае, если все защит-
ные устройства установлены и находятся в защитном положении!
Находиться в рабочей зоне запрещено!
Не стоять в зоне оборота и зоне поворота агрегата!
Гидравлические устройства (например, откидную раму) разрешается
включать только в том случае, если в зоне поворота нет людей!
Детали, управляемые посторонней силой (например, гидравликой), мо-
гут причинить травмы в результате защемления и среза!
Прежде чем покидать трактор, опустить агрегат на землю, выключить
двигатель и вынуть ключ зажигания!
Между трактором и агрегатом запрещается находиться людям, если
трактор не был зафиксирован от самопроизвольного качения с помо-
щью стояночного тормоза и/или противооткатных клиньев!
Смонтированные орудия
Монтировать орудия в соответствии с предписаниями и закреплять их
только на предусмотренных приспособлениях!
При монтаже и демонтаже привести опорные устройства в соответст-
вующее положение! (устойчивость!)
Проверить и установить транспортное оборудование, например, осве-
щение, предупреждающие устройства и, если необходимо, защитные
устройства!
Детали, управляемые посторонней силой (например, гидравликой), мо-
гут причинить травмы в результате защемления и среза!
Перед монтажом и демонтажем агрегатов привести орган управления в
такое положение, при котором исключен непреднамеренный подъем
или опускание!
11

В зоне монтажа и демонтажа существует опасность травмы в резуль-
тате защемления и среза!
Гидросистема
Гидросистема находится под высоким давлением!
При подсоединении гидроцилиндров и гидромоторов необходимо со-
блюдать предписания по соединению гидрошлангов!
Прежде чем подсоединять гидрошланги к гидросистеме трактора,
следует убедиться в том, что в гидравлике как со стороны трактора, так
и со стороны агрегата нет давления!
В функциональных гидравлических соединениях между трактором и
агрегатом необходимо пометить детали разъемов, чтобы исключить
возможность неправильного срабатывания! При перепутывании сое-
динения действие становится противоположным (например, подъем/
опускание) - опасность несчастного случая!
Регулярно проверять гидравлические шланги. Если они повреждены или
на них имеются признаки старения, шланги необходимо заменить!
Новые шланги должны отвечать техническим требованиям изгото-
вителя агрегата!
При поиске мест утечки во избежание травмы пользоваться подхо-
дящими вспомогательными средствами!
Жидкости, выходящие под высоким давлением (например, масло для
гидросистем), могут проникнуть через кожу и причинить тяжелые трав-
мы! В случае травмы сразу обратиться к врачу! Опасность заражения!
Прежде чем приступать к работам на гидросистеме, опустить агрегаты,
стравить давление в установке и выключить двигатель!
Техническое обслуживание
Ремонт, техническое обслуживание, чистку и устранение неполадок вы-
полнять только при выключенном приводе и неподвижном двигателе! -
Вынуть ключ зажигания!
Регулярно проверять надежность затяжки гаек и винтов. Если необ-
ходимо, подтягивать!
При выполнении работ по техническому обслуживанию на поднятом
агрегате обязательно зафиксировать его от опускания с помощью
подходящих подпорок!
При замене рабочих органов с режущими кромками пользоваться подхо-
дящим инструментом и работать в перчатках!
Масла, консистентные смазки и фильтры утилизовать в соответствии с
12



предписаниями!
Прежде чем приступать к работам на электроустановке, обязательно
отделить электропитание!
При выполнении электросварочных работ на тракторе и навешенных
агрегатах отсоединить провода от генератора и аккумулятора!
Запасные части должны по меньшей мере соответствовать техническим
изменениям, сделанным изготовителем агрегата! Это обеспечивается,
например, при использовании оригинальных запчастей!
Рядовые сеялки
Во время установки на норму высева остерегаться опасностей, обус-
ловленных вращающимися и колеблющимися деталями машины!
Подножками пользоваться только при заполнении. Во время работы
езда на них запрещена!
При заполнении семенного ящика соблюдать указания изготовителя
прибора!
Маркеры в транспортном положении застопорить!
Не класть никакие детали в семенной ящик - ворошильный валок может
вращаться даже при маневрировании!
Соблюдать допустимое количество заполнения!
13
3
3.1
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
Общие сведения
Рядовая сеялка ЛЕМКЕН Сапфир 7 оснащена всеми устройствами, обеспе-
чивающими безопасную эксплуатацию. Там, где в связи с обеспечением
функционирования агрегата источники опасности не могут быть полностью
устранены, имеются предупреждающие знаки, указывающие на эти оста-
точные опасности.
3.2
Значение предупреждающих знаков
Пожалуйста, ознакомьтесь со значением предупреждающих знаков. Их
значение подробно разъяснено ниже.
ВНИМАНИЕ!
Перед вводом в эксплуатацию прочесть и
соблюдать руководство по эксплуатации
и указания по технике безопасности!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
14
Опасность защемления и
сдавливания!
Опасные подвижные
детали!
ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступать к техническому
обслуживанию или ремонту, выключить
двигатель и вынуть ключ!
ВНИМАНИЕ!
Езда людей на подножке не разрешена!
ВНИМАНИЕ!
При неправильном навеши-
вании или монтаже сущест-
вует опасность опрокидыва-
ния и сдавливания!
15
3.3
16
Места расположения предупреждающих знаков
4
4.1
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТРАКТОРЕ
Шины
Давление воздуха - в особенности в задних шинах трактора - должно быть
одинаковым. См. руководство по эксплуатации трактора!
4.2
Подъемные штанги
Подъемные штанги трехточечного механизма трактора с помощью регули-
ровочного механизма следует отрегулировать на одинаковую длину! Если
имеется возможность переставлять подъемные штанги на нижних тягах, их
следует подсоединить в как можно более заднем положении, чтобы
разгрузить гидросистему трактора.
4.3
Ограничительные цепи / стабилизаторы
Ограничительные цепи или стабилизаторы должны быть отрегулированы
так, чтобы во время работы они всегда допускали небольшую боковую
подвижность нижних тяг!
4.4
Передний балласт / управляемость
Позаботиться о том, чтобы трактор был достаточно уравновешен спе-
реди! Если на переднюю ось приходится 20% собственной массы трак-
тора, то при умеренном стиле езды обеспечивается достаточная управ-
ляемость трактора! См. также руководство по эксплуатации трактора!
4.5
Гидравлическое оборудование
Для гидравлических устройств навесной рядовой сеялки на тракторе долж-
ны иметься следующие устройства управления:
Требуемые устройства
управления
простого двойного
действия действия
Гидравл. подъем сетчатой бороны 1 Гидравл. выглубляющее устройство --- 1
Гидравлическая регулировка давления сошников 1 ---
Гидравлическое устройство довсходовой 1 ---
маркировки простого действия (с маркерами) 
---
Гидравлическое устройство довсходовой
1*
маркировки простого действия (без маркеров)
* со свободным возвратом масла без давления или, в качестве альтер-нативного
варианта, подключение к устройству управления двойного действия
17
4.6
Бортовой компьютер
Для бортового компьютера должна иметься розетка в соответствии с DIN
9680. Если на тракторе нет подходящей розетки, ее можно заказать с
требуемым комплектом кабелей (артикул 573 5012).
ВНИМАНИЕ!
Важно, чтобы розетка была подключена правильно. При
непра-вильно подключенной розетке может повредиться
плата в рас-пределительной коробке. Полюс 15/30 должен
быть подключен к плюсу аккумулятора, а полюс 31 - к
минусу (= массе).
Проверить правильность разводки полюсов
ро-зетки (SD), не рискуя повредить плату,
можно сле-дующим образом:
1. Вынуть
разъем
распределительной
коробки из бортового компьютера.
2. Лишь после этого вставить разъем
бортового компьютера в розетку (SD)
трактора.
Если дисплей бортового компьютера остается
тем-ным, то это означает, что имеется
неисправность в электропитании. Более
подробная информация имеется в руководстве по эксплуатации бортового
компьютера.
18
5
5.1
НАВЕШИВАНИЕ И ДЕМОНТАЖ РЯДОВОЙ СЕЯЛКИ
Навешивание рядовой сеялки
Навешивать рядовую сеялку разрешается только на навешенную на
трактор ротационную борону ЛЕМКЕН "Циркон" или короткую комбинацию
"Кварц". Для этого соответствующее почвообрабатывающее орудие долж-
но быть оснащено зубчатым прикатывающим катком ZPW 500, трубчато-
ребристым катком RSW 540 или трапециевидными катками TRW 500, TPW
500 или TSW 500.
Прежде чем навешивать рядовую сеялку на почвообрабатывающее ору-
дие, как рядовую сеялку, так и почвообрабатывающее орудие необходимо
оснастить требуемыми сцепными деталями (1) и дополнительной верхней
тягой (80).
После монтажа сцепных деталей (1) рядовая сеялка ее тягами (10) соеди-
няется с почвообрабатывающим орудием так, чтобы трубки (90) винтовых
соединений прилегали в нижней части выемки сцепных деталей (1). Для
фиксации нижних точек соединения используются соединительные серьги
(72) и откидные шплинты (73).
Верхнюю тягу (80) необходимо смонтировать на "Сапфире" в
соответствии с таблицей навешивания.
При навешивании сеялки "Сапфир 7" необходимо соблюдать указание о
катках в разделе "Гидравлическое выглубляющее устройство".
Подробная и наглядная информация о первом навешивании сеялки "Сап-
фир 7" на почвообрабатывающее орудие ЛЕМКЕН имеется в руководстве
по монтажу (артикул: 982 1176).
В частности, должны быть обязательно соблюдены указания по поло-
жению навески верхней тяги, установке дополнительных конечных упоров
для ограничения рабочей глубины ротационной бороны Циркон и зубового
ротора "Гранит" и положению соответствующего катка.
19
Таблица навешивания (Сапфир 7 с тягами (10) длиной 560 мм)
Циркон 7/ Циркон 7/ Циркон Кварц
250 300 S 9 7
Циркон 7/ Циркон 7/ 
300 400 
полож. навески C D B A
дл. верхней тяги 570 мм 570 мм 520 мм 590 мм
конечный упор 3 3 3 -
рабочей глубины 
полож. навески D D C A
трапециев. 600 мм 510 мм 530 мм 590 мм
дл. верхней тяги 3 3 3 -
катки 
конечный упор 
TRW 500 
рабочей глубины 
TPW 500 или 
TSW 500 
полож. навески D C C A
дл. верхней тяги 635 мм 580 мм 615 мм 590 мм
конечный упор 3 3 3 -
рабочей глубины 
зубчатый
прикатыва-
ющий каток
ZPW 500
трубчато-
ребристый
каток
RSW 540
Положение навешивания верхней тяги на
Сапфир 7
20
конечный упор сеялки
Соединять верхнюю тягу только с отверстием, на которое указывает
стрелка.
При навешивании на ротацион-
ную борону "Циркон" или зубовой
ротор "Гранит" в соответствии с
таблицей навешивания необхо-
димо установить дополнитель-
ный упорный винт (AS) в качестве
конечного упора, ограничиваю-
щего рабочую глубину. Упор сле-
дует вставить вверху под верхни-
ми винтами (OS) в отверстие 1 3.
По длине верхняя тяга (80) регу-
лируется так (см. таблицу), чтобы
передняя стенка (70) семенного
ящика во время работы была при-
близительно вертикальна.
Застопорить верхнюю тягу!
Держатель датчика (26) с датчи-
ком (25) для устройства свободной
колеи закрепляется винтами вмес-
те с правой дырчатой планкой (36)
на почвообрабатывающем ору-
дии. Датчик (25) можно также
закрепить винтами отдельно на
держателе для датчика (SH) на
опорном колесе.
21
С помощью гаек (83 и 84) датчик (25) необходимо отрегулировать так,
чтобы расстояние между балкой (82) или поворотным рычагом опорного
колеса и датчиком (25) в рабочем положении составляло по меньшей мере
1 мм и максимум 3 мм.
Датчик на балке (82) не должен выступать за отогнутую кромку держателя
датчика (26).
5.2
Демонтаж рядовой сеялки
Рядовую сеялку разрешается ус-
танавливать на стоянку только с
пустым семенным ящиком.
Демонтировать агрегат следует
всегда на твердой и ровной
поверхности. Перед демонтажем
рядовой сеялки следует с обеих
сторон вставить опорные стойки
(2) в рамную трубу (53) и
задвинуть их до упора.
ВАЖНО:
Опорные стойки поме-
чены буквами "R" и "L". Стойка с буквой "R" задвигается в
рамную трубу сошниковой поперечины справа, а стойка с
буквой "L" - слева.
После этого следует отсоединить всю электропроводку и гидравлические
трубопроводы, демонтировать датчик устройства свободной колеи и
уложить их на рядовой сеялке.
Опустить почвообрабатывающее орудие с рядовой сеялкой настолько,
чтобы опорные стойки прикоснулись к земле. После отделения рядовой
сеялки от почвообрабатывающего орудия осторожно отъехать трактором с
почвообрабатывающим орудием от рядовой сеялки.
Прочесть и соблюдать "Общие указания по технике безопас-
ности", а также указания по технике безопасности в разделе
"Навешенные и смонтированные агрегаты"!
Верхнюю тягу (80) разрешается соединять только с передним
отверстием (VB) почвообрабатывающего орудия. В случае
"Циркон 7/300 S", "Циркон 7/400" и "Циркон 9" это отверстие имеет
только один диаметр 20 мм. Поэтому для монтажа верхней тяги (80)
нужна трубка и винт со стопорной гайкой.
22
6
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
6.1
Общие сведения
Навесная рядовая сеялка Lemken поставляется полностью смонтирован-
ной, однако по соображениям удобства доставки некоторые детали постав-
ляются незакрепленными либо смонтированными не в рабочем положении.
Эти детали перед применением рядовой сеялки требуется привести в
рабочее положение. Для процесса посева как такового необходимо
1. наладить рядовую сеялку на соответствующий посевной материал и
2. отрегулировать требуемое количество высева.
6.2
Высевные таблицы
6.2.1
Сапфир 7 с трехчастными высевающими катушками Vario-Plus
Посевн. мат.
a
b
Регулировки
Донная засл. Высев.кат. Запорн.шиб. Редуктор
Фасоль
Полба
Горох
Ячмень
Трава
Овес
Морковь
Лен
Люпины
Люцерна
Масличная
редька
Фацелия
Рапс
Рожь
Клевер
луговой
Горчица
Подсолнечник
Пшеница
Луковые ов.
x
x
6 1/1 2 120
4 1/1 3 100
5 1/1 2 120
2 1/1 2 55
1 1/1 2 50
2 1/1 2 75
1 F 1 60
1 1/2 1 90
5 1/1 2 60
1 F 1 90
1 F 1 60
1 F 1 50
1 F 1 25
2 1/1 2 50
1 F 1 100
1 F 1 60
2 1/2 1 40
2 1/1 2 60
1 F 1 60
23
6.2.2
Сапфир 7 с двухчастными высевающими катушками Conti-Plus
Посевной
a
b
Регулировки
материал
Донная засл. Высев.кат. Запорн.шиб. Редуктор
Фасоль
Полба
Горох
Ячмень
Трава
Овес
Морковь
Лен
Люпины
Люцерна
Масличная
редька
Фацелия
Рапс
Рожь
Клевер
луговой
Горчица
Подсолнечник
Пшеница
Луковые
овощи
x
x
5 N 1-2 80
2-3 N 3 70
5 N 1-2 60
1 N 2 40
1 N 2 25
1 N 2 55
1 F 1-2 60
1 N 1 45
2-3 N 2 45
1 F 1-2 90
1 F 1-2 60
1 F 1-2 50
1 F 1-2 25
1 N 2 40
1 F (N) 2-3 100 (20)
1 F 1-2 60
2 N 2 30
1 N 2 70
1 F 1-2 60
* Регулировка редуктора для первой установки на норму высева
a) отключить ворошильный валок
b) смонтировать мешалку для семян травы
Данные по наладке рядовой сеялки и регулировке редуктора для первой
установки на норму высева содержатся в соотв. высевной таблице.
Требуемая регулировка редуктора определяется с помощью логариф-
мической линейки Lemken после первой установки на норму высева.
24
ВНИМАНИЕ!
6.3
Не класть никакие детали в семенной ящик, так как при вращении
опорного колеса вращается и ворошильный валок, что может при-
вести к повреждениям.
Заполнение семенного ящика
Перед заполнением необходимо отрегулировать донные заслонки!
Семенной ящик разрешается заполнять лишь в том случае, если рядовая сеялка с
почвообрабатывающим орудием смонтирована на тракторе.
Для заполнения следует подвести
рядовую сеялку к прицепу с посев-
ным материалом и, в зависимости от
метода загрузки, повернуть в рабочее
положение либо обычную, либо загру-
зочную лестницу (8). Загрузочная лес-
тница (8), расположенная справа на
платформе (50), служит для заполне-
ния рядовой сеялки непосредственно
из прицепа. С помощью лестницы,
расположенной на платформе (50)
слева, рядовую сеялку можно тради-
ционным способом заполнять с земли.
При заполнении с загрузочной лест-
ницы (8) необходимо обращать вни-
мание на то, чтобы опорное колесо
(66) было повернуто вниз!
При открывании крышки семенного
ящика шарик-поплавок (62) указателя уровня заполнения (15) поднимается, а за-
тем опускается на загруженный посевной материал. Следует обращать внимание
на то, чтобы посевной материал в семенном ящике был распределен равномерно.
ВНИМАНИЕ!
При вращающемся ворошильном валке не всовывать руки в се-
менной ящик!
25
6.4
Наладка рядовой сеялки на посевной материал
Для хорошего и равномерного высева необходимо выполнить регулировки
для следующих устройств:
-
-
-
-
-
ворошильный валок
запорные шиберы
комбинированные высевающие катушки Vario-Plus или Conti-Plus
ворошильные стержни при посеве семян трав (смонтировать
заполнением ящика)
донная заслонка (отрегулировать перед заполнением ящика)
6.4.1
перед
Ворошильный валок
В случае мелких посевных мате-
риалов (например, инкрустирован-
ного рапса) ворошильный валок
(52) необходимо отключить. Для
этого следует снять защитную
крышку, вынуть из приводной звез-
дочки откидной шплинт (27) и поло-
жить его в ящик инструментов
почвообрабатывающего орудия.
Снова установить и зафиксировать
защитную крышку.
Прочесть и соблюдать общие указания по технике безопаcности!
Во время движения никогда не всовывать руки в семенной бункер!
Никогда не приводить машину в движение при открытой защитной
крышке!
6.4.2
Запорные шиберы
Четырехступенчатой регулиров-
кой запорных шиберов (5) регули-
руется поток семенного материа-
ла к семенным коробкам.
"0" =закрытое положение для выклю-
чения соотв. ряда.
"1" = положение 1 для мелких посев-
ных материалов, напр., рапса.
"2" = положение 2 для всех видов зер-
новых и прочего крупнозернис-
того посевного материала.
"3" = положение 3 для очень лузжистых и легких видов семян, например, полбы.
26
ВНИМАНИЕ! Никогда не переводить запорные шиберы в промежуточные
положения, так как от этого ослабевает пружинящее дейст-
вие фиксаторов и становится неточным количество высева
рядовой сеялки.
6.4.3
Донные заслонки
Для щадящего вывода посевного
материала под высевающими
катушками имеются регулируе-
мые донные заслонки. С помо-
щью регулировочного рычага
(14) можно выбрать одно из 6
различных положений донных
заслонок в соответствии с
высевной таблицей.
Примечание:
При крупнозернистом посевном
материале (горох, фасоль) необ-
ходимо выбрать 5-е положение донных заслонок.
Регулировку донных заслонок сле-
дует время от времени проверять.
Для этого перемещать рычаг
донных заслонок (14) по пластине
фиксатора (RB), пока не будет
ощущаться небольшое сопротив-
ление (не применять силу!). При
этом положении рычага острие
стрелки (PS) должно указывать на
отверстие (BO) пластины фикса-
тора (RB). Если имеется откло-
нение, необходима коррекция.
Для этого отпустить зажимные
винты пластины фиксатора и
выровнять пластину. После этого
снова жестко затянуть зажимные
винты.
27
6.4.4
Высевающие катушки
a) Высевающая катушка Vario-Plus
Комбинированная высевающая катушка VARIO-PLUS имеет 3 регули-
ровки, позволяющие высевать все наиболее распространенные виды
семенного материала.
Полная высевающая катушка (1/1):
Эта настройка, при которой включены обе половинки высе-
вающей катушки, выбирается для всех видов зерновых и
крупнозернистого посевного материала. Ее не следует выбирать
одновременно с положением 1 1 донных заслонок.
Половина высевающей катушки (1/2):
Эта настройка, при которой отключена правая или левая
половина высевающей катушки, применяется для особых коли-
честв высева между 30 и 100 кг. Ее не разрешается использовать
одновременно с положением 1 1 донных заслонок.
Мелкосеменная высевающая катушка (F):
Эта настройка, при которой отключены обе половинки высе-
вающей катушки, используется при всех мелких посевных
материалах.
Включение и выключение полови-
нок высевающей катушки
Половинки высевающей катушки отклю-
чаются путем перемещения красных фик-
сирующих ползунков (55) наружу. Ползун-
ки опираются на семенную коробку и
предотвращают дальнейшее вращение
половинок высевающей катушки.
Для перемещения ползунков нужна ма-
ленькая отвертка.
Для включения половинок высевающей
катушки сначала следует рукояткой для
проворачивания высевающих аппаратов
28
(через редуктор) отрегулировать валик высевающего аппарата так, чтобы
шпоночный паз (28) был расположен по линии взгляда.
Теперь правую половинку высевающей катушки можно зафиксировать,
переместив красный фиксирующий ползунок (55) к середине (фиксатор
расположен точно над пазом валика высевающего аппарата).
Место фиксации левой половинки высевающей катушки смещено на 1,5
кулачка назад. Оба положения можно дополнительно распознать на средней
части по имеющейся сбоку засечке.
Отключаемые высевающие катушки (для останова катушек) могут занимать
провернутое положение относительно прочих высевающих катушек.
Если это имеет место, промежуточный вал следует повернуть назад против
силы пружин растяжения и вручную провернуть отключаемые высевающие
катушки настолько, чтобы можно было передвинуть ползунки.
b) Высевающая катушка Conti-Plus
Двухчастная высевающая катушка CONTI-PLUS имеет 2 регулировки,
позволяющие высевать все наиболее распространенные виды семенного
материала.
Обычная высевающая катушка (N):
Эта настройка, при которой включена обычная высевающая
катушка (N), выбирается для всех видов зерновых и крупно-
зернистого посевного материала.
Мелкосеменная высевающая катушка (F):
Эта настройка, при которой включена мелкосеменная высе-
вающая катушка (F), используется для всех мелких посевных
материалов.
29
Включение и выключение мелкосеменной или обычной
высевающей катушки (половинок высевающей катушки)
Требуемая высевающая катушка
включается путем перемещения
соответствующего красного пол-
зунка (55). При этом одновре-
менно фиксирующие ползунки
другой высевающей катушки вы-
талкивается наружу, в результате
чего другая высевающая катушка
отключается. Вытолкнутые пол-
зунки опираются на семенную ко-
робку и препятствуют дальней-
шему вращению отключенной
высевающей катушки.
Передвигать фиксирующие пол-
зунки можно рукой или отверткой.
Для включения или отключения половинок высевающей катушки (N) или (F)
сначала необходимо отрегулировать валик высевающего аппарата (через
редуктор с помощью рукоятки для проворачивания высевающих
аппаратов) так, чтобы вдавленный фиксирующий ползунок (55) был
расположен на линии взгляда. После этого повернуть отключенную
высевающую катушку назад настолько, чтобы два фиксирующих ползунка
(55) были расположены точно напротив друг друга.
Теперь отключенная половинка высевающей катушки включается путем
вдавливания фиксирующего ползунка (55), при этом фиксирующий
ползунок другой половинки высевающей катушки выталкивается наружу и,
в результате этого, другая половинка высевающей катушки отключается.
Отключаемые высевающие катушки (для останова катушек) могут зани-
мать провернутое положение относительно прочих высевающих катушек.
Если это имеет место, промежуточный вал следует повернуть назад против
силы пружин растяжения и вручную провернуть отключаемые высевающие
катушки настолько, чтобы можно было передвинуть ползунки.
30
6.4.5
Регулирование количества высева
Количество высева регулируется с
помощью редуктора (20).
Редуктор можно бесступенчато
регулировать с помощью регули-
ровочного рычага (63), предва-
рительно отпустив крестовую ру-
коятку (32).
Чем больше число на шкале (89),
тем больше количество высева.
Процентное повышение регули-
ровки редуктора вызывает анало-
гичное процентное повышение
количества высева.
Если, например, удвоить значение шкалы, удваивается и количество
высева.
С помощью поставленной вместе с машиной Lemken логарифмической
линейки можно просто определить требуемую регулировку редуктора
(значение шкалы) после первой установки на норму высева.
Перед процессом посева необходимо всегда проверять, действительно ли
достигается настроенное количество высева. Это проверяется путем
установки на норму высева.
Для любого изменения регулировки редуктора необходимо сначала пере-
вести регулировочный рычаг (63) на максимальное значение, а затем на
требуемое значение регулировки.
ВНИМАНИЕ! Перед установкой на норму высева один раз полностью
переместить регулировочный рычаг (63) вперед-назад и
лишь затем регулировать редуктор. Хорошо зафиксировать
крестовую рукоятку (32), чтобы редуктор не разрегулиро-
вался сам по себе.
31
6.5
Установка на норму высева
Чтобы проверить отрегулирован-
ное количество высева, установ-
ка на норму высева выполняется
следующим образом:
a) отрегулировать донные зас-
лонки, запорные шиберы и
высевающие катушки в соот-
ветствии с высевной табли-
цей.
b) заполнить семенной ящик.
c) Вынуть два боковых улавли-
вающих лотка (6) и снова за-
двинуть их отверстием вверх.
Загрязненные лотки перед установкой на норму высева очистить.
d) Открыть разгрузочные крышки
с помощью рычага разгрузоч-
ных крышек (13), повернув
шестигранный вал (57).
e) Отрегулировать редуктор на
максимальное положение =
150, а при посеве гороха и
фасоли на 80.
f) Привести опорное колесо (66) в
среднее положение и насадить
рукоятку для проворачивания
высевающих аппаратов (86) на угловой передаточный механизм (76).
g) Рукояткой для проворачи-
вания высевающих аппаратов
(86) вращать опорное колесо
(66) и таким способом запол-
нить улавливающие лотки 1-2
раза.
h) Отрегулировать редуктор (20)
для первой установки на
норму высева по логариф-
мической линейке.
i) После этого высыпать семена
из улавливающих лотков (6) и
снова вставить лотки для
улавливания посевного материала.
32
Дисплей бортового компьютера показывает такт оставления свободной
колеи. Если такт совпадает с текущей колеей, например, 3:3 или 5:5, то с
помощью клавиш управления курсором (3) или (4) счетчик следует вернуть
назад или прогнать вперед, так как иначе вращение высевающих катушек
будет остановлено для оставления свободной колеи.
Теперь машина готова к уста-
новке на норму высева. Имеются
две возможности установки на
норму высева.
1. В соответствии с таблицей
2. С помощью меню установки на
норму высева (см. руководс-
тво по эксплуатации бортового
компьютера).
В следующей таблице показано
необходимое количество оборо-
тов рукоятки для установки на норму высева.
Рабочая шири- Оборотов 
на рядовой се- рукоятки на 
ялки Сапфир 7 каждую 1/50 
(редуктор с га 
кольцевым 
индуктором с 14 
зубьями) 
Индикация
Путь
гектаров на движения
бортовом
на каждую
компьютере
1/50 га
250 см 34,0 (33 - 36) 0,02 80,00 м 7,3
300 см 28,5 (27 - 29) 0,02 66,66 м 7,3
400 см 21,5 (21 - 33) 0,02 50,00 м 7,3
Рабочая шири- Оборотов 250 см 34,0 (33 - 36) 0,02 80,00 м 17,0
на рядовой се- рукоятки на 
ялки Сапфир 7 каждую 1/50 
(редуктор с га 
кольцевым 
индуктором с 6 
зубьями) 
300 см 28,5 (27 - 29) 0,02 66,66 м 17,0
400 см 21,5 (21 - 33) 0,02 50,00 м 17,0
Индикация
Путь
гектаров на движения
бортовом
на каждую
компьютере
1/50 га
Путь
движения
см/импульс
Путь
движения
см/импульс
33
ВНИМАНИЕ!
Так как установка на норму высева выполняется при не-
подвижном агрегате, соответствующие полевые условия и
проскальзывание опорного колеса не могут быть учтены.
Поэтому рекомендуется обязательно выполнить на поле
автоматическую калибровку периметра опорного колеса
или пути движения на каждый импульс (см. руководство по
эксплуатации бортового компьютера).
Взвесить посевной материал, собравшийся в улавливающих лотках, и
пересчитать его для 1 га:
Взвешенное количество посевного материала для 1/50 гектара x 50
= количество высева на гектар
При отклонении от требуемого количества высева изменить регулировку
редуктора с помощью логарифмической линейки Lemken.
Для любого изменения регулировки редуктора необходимо сначала уста-
новить регулировочный рычаг (63) на максимальное значение, а затем в
требуемое положение. Новая регулировка проверяется путем выполнения
еще одной установки на норму высева. Затем следует повернуть разгру-
зочные крышки в положение высева.
После установки на норму высева снова задвинуть улавливающие лотки (6)
отверстием вниз, а затем закрыть разгрузочные крышки.
ВНИМАНИЕ!
Если донные заслонки находятся в положении 4 или 5, их
следует один-два раза полностью открыть с помощью ры-
чага донных заслонок, затем привести в положение 1 или
2, повернуть разгрузочные крышки и лишь после этого
повернуть рычаг донных заслонок в требуемое положение.
В высевной таблице содержатся рекомендации по регулировке редуктора
(для первой установки на норму высева). На основе этих рекомендаций
обеспечивается реалистичная первая установка на норму высева, которую
затем можно откорректировать, выполнив 2-ю или 3-ю установку на норму
высева. Во время установки на норму высева высевающие катушки не
должны быть отключены для оставления свободной колеи; если
необходимо, сместить для этого счетчик на бортовом компьютере назад
или вперед с помощью клавиш управления курсором (3) и (4).
После ввода ширины захвата и калибровки счетчика гектаров площадь в
гектарах (или путь движения на каждый импульс) можно легко считывать с
дисплея бортового компьютера. Если калибровка выполняется путем
объезда соответствующего пути движения на пашне, то в ней учитывается
и проскальзывание колеса с почвозацепами.
34
Перед самим процессом посева необходимо снова сбросить индикацию
гектаров на бортовом компьютере на ноль. Для этого надо нажать клавишу
стирания (8).
В руководстве по эксплуатации бортового компьютера имеется допол-
нительная информация на эту тему.
6.6
Логарифмическая линейка
Логарифмическая линейка Lemken заменяет высевную таблицу, которая
раньше поставлялась с каждой рядовой сеялкой. Она имеет следующие
функции и регулировочные приспособления:
1. Соотнесенные с посевным материалом данные регулировки донной
заслонки, высевающей катушки и запорного шибера, а также дополни-
тельные рекомендации по регулировке редуктора (для первой установ-
ки на норму высева).
2. Счетная функция для определения количества высева "кг/га" в
зависимости от массы тысячи зерен (г/1000) и требуемого количества
растений на каждый квадратный метр. (в логарифмической линейке 321
1080 (Vario-Plus) уже учтена 95%-ная способность к прорастанию,
однако в логарифмической линейке 321 1082 (Conti-Plus) способность к
прорастанию не учтена).
3. Счетная функция для определения регулировки редуктора в отношении
количества высева "кг/га" после первой установки на норму высева.
4. Для проверки регулировок выполнить повторную установку на норму
высева.
35
Пример:
Посевной материал = пшеница с массой тысячи зерен 50 г.
Требуемое число растений на каждый квадратный метр = 400.
1. Наладка рядовой сеялки:
положение донных заслонок = 2
высевающая катушка = 1/1 (полная)
регулировка редуктора для первой установки на норму высева = 60
2. Определение количества высева:
На стороне 1 установить логарифмическую линейку на 50 г/1000. Рядом
со строкой 400/м2 считать значение кг/га = 200 кг/га.
3. Выполнить первую установку на норму высева, совместить ее результат
(например, 150 кг/га) с регулировкой редуктора при первой установке на
норму высева (=60), считать новую регулировку редуктора под (или над)
требуемым количеством высева (200 кг/га) и соответственно отре-
гулировать редуктор (= 75).
Необходимо обращать внимание на то, чтобы данные регулировки и
считываемые данные логарифмической линейки Lemken всегда нахо-
дились на одном и том же ряду шкалы!
ВНИМАНИЕ!
36
Если требуется учесть способность посевного материала к
прорастанию, следует принимать соответственно большее
количество зерен на квадратный метр.
6.7
Проверка высева
Установка на норму высева имитирует высев на поле, но при этом остаются
неучтенными некоторые факторы, которые могут влиять на количество
высева.
Количество высева может измениться из-за плохо очищенного посевного
материала или его последующего истирания (например, отломившиеся
ости ячменя или инкрустация рапса).
Если за основу берутся число оборотов рукоятки или колеса с почво-
зацепами на гектар, то при этом принимается среднее проскальзывание
колеса. Однако на практике величина проскальзывания может сильно
отличаться (как в одну, так и в другую сторону). Из-за применения жидких
протравителей свойства текучести семян во время установки на норму
высева могут оказаться иными, чем во время работы.
Приблизительно неизменное рабочее состояние устанавливается после
прохождения пути посева около 500 м.
Кроме того (в особенности при работе сеялки совместно с почвообра-
батывающим орудием), могут возникать сотрясения сеялки, в результате
чего, как правило, получается большее количество высева.
При наличии одного или нескольких из названных факторов установку на
норму высева на поле следует повторить после прохождения прибли-
зительно 500 м посева.
Самая точная проверка достигается путем пробного заезда. Для этого
следует пройти путь 100 м с обычной рабочей скоростью, улавливая
посевной материал через открытые разгрузочные крышки в улавливающий
лоток.
После этого, чтобы определить количество высева в "кг/га", собранное
количество материала следует в зависимости от ширины сеялки умножить
на следующие коэффициенты.
Сапфир 7
Взвешенное
количество
Мультипликатор Количество высева кг/га
250 5,00 кг 40 200
300 6,66 кг 33,33 200
400 8,00 кг 25 200
37
6.8
Опорожнение семенного ящика
Для опорожнения семенного ящика
необходимовынуть улавливающие
лотки и снова задвинуть их
отверстием
вверх,
открыть
разгрузочные крышки с помощью
рычага разгрузочных крышек (13),
открыть запорные шиберы и
повернуть рычаг донных заслонок
(14) по всему диапазону его
регулирования назад так, чтобы
остаточный посевной материал мог
свободно высыпаться в улавливающие лотки. После того, как
улавливающие лотки заполнились, снова повернуть рычаг донных
заслонок и выгрузить материал из улавливающих лотков.
После опорожнения семенного
ящика
улавливающие
лотки
следует снова задвинуть в
соответствующие
держатели
отверстиями вниз, чтобы в них не
могла скапливаться пыль. Снова
повернуть разгрузочные крышки
в высевное положение!
ВНИМАНИЕ! Не поворачивать
ры-чаг
донных
заслонок назад с
силой.
Утечка
посевного материала надежно предотвращается даже при
положении донных заслонок 1 6.
При длительном простое бак следует в любом случае опорожнить и
очистить. Донные заслонки следует открыть, так как в противном случае
существует опасность, что мыши попытаются проникнуть в семенной ящик
и для этого обгрызут донные заслонки и высевающие катушки.
38
7
7.1
ДВУХДИСКОВЫЕ СОШНИКИ
Сбрасыватели
Сошники с двойными дисками
(11) имеют сзади самоподводя-
щиеся сбрасыватели (9). Изно-
сившиеся сбрасыватели необхо-
димо заменить. Крышка (7) за-
щищает внутреннее пространст-
во двухдискового сошника.
Поврежденную крышку следует
заменить.
7.2
Глубина укладки семян
Шпинделем (67) регулируется глу-
бина укладки семян.
поворот шпинделя по часовой
стрелке => большая глубина
укладки семян
поворот шпинделя против часовой
стрелки
=> меньшая глубина укладки
семян
7.3
Давление сошников
Для каждого ряда сошников дав-
ление сошников можно регули-
ровать индивидуально с помощью
устройства регулирования давле-
ния сошников.
Если требуется меньшее давлен-
ие сошников, со шпилькой (64)
соединяется заднее отверстие
(29) серьги (17) устройства регули-
рования натяга пружины (16).
Максимальное давление сошни-
ков достигается в том случае, если
со шпилькой (64) соединено переднее отверстие (21) серьги (17) уст-
39
ройства регулирования натяга пружины (16).
В общей сложности возможны 5 настроек давления сошников.
Никогда не работайте с большим давлением сошников, чем это
необходимо!
ВНИМАНИЕ! Правый дисковый сошник двухдискового сошника (11)
закреплен на держателе дисков винтом с правой резьбой, а
левый дисковый сошник - винтом с левой резьбой.
40
8
ОДНОДИСКОВЫЕ И АНКЕРНЫЕ СОШНИКИ
8.1 Механическая регулировка давления сошников / глубины
укладки семян
Шпинделем (67) можно регулиро-
вать давление сошников и, тем
самым, глубину укладки семян
сошниками (ES) или (S).
вращение шпинделя (67) по
часовой стрелке => большая
глубина укладки семян
вращение шпинделя (67) против
часовой стрелки => меньшая
глубина укладки семян
8.2
Гидравлическая регулировка давления сошников
При гидравлической регулировке давления сошников давление сошников
и, тем самым, глубина укладки семян сошников (ES) или (S) регулируется с
помощью гидроцилиндра (HG). Настроенное в данный момент давление
сошников показывается на индикаторе давления сошников (SZ).
втягивание гидроцилиндра (HG) => большая глубина укладки семян
выдвижение гидроцилиндра (HG) => меньшая глубина укладки семян
41
9
ВЫСОТА СОШНИКОВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ
Для хорошего приспособления сошников к почве и надежного выглубления
рядовой сеялки важно соединить сошниковую поперечину (SB) с системой
тяг рядовой сеялки по нижеследующим таблицам.
В соответствии с таблицами сле-
дует переставить винт (49).
Для этого необходимо опереть
сошниковую поперечину на под-
порки и немного опустить комби-
нацию, чтобы разгрузить винт
(49).
В качестве подпорок можно ис-
пользовать опорные стойки. См.
раздел "Демонтаж рядовой се-
ялки".
Сапфир 7 DS
Тяги
560 мм
Циркон 7/250 Циркон 7/300 S
Циркон 7/300 Циркон 7/400
Циркон 9
Кварц 7
зубча. прикат. 4 4 4
каток ZPW 500 
трапециевидные 2 2 3
катки D 500 
2 2 2
трубчато-ребр.
каток RSW 540
*
* Каток должен быть смонтирован на балке в самом пологом положении.
Сапфир 7 S
Сапфир 7 ES
Тяги
560 мм
Циркон 7/250 Циркон 7/300 S
Циркон 7/300 Циркон 7/400
Циркон 9
зубча. прикат. 3 3
каток ZPW 500 
трапециев. катки 1 1
D 500 
трубчато-ребр. 1 1
каток RSW 540 
Кварц 7
42
2
В случае сеялки Сапфир 7 S и 7
ES расстояние между нижней
кромкой сошниковой поперечины
(SB) и почвой в рабочем поло-
жении должно составлять 350 мм
+/- 30 мм.
Если необходимо, соответствен-
но переставить винт (49).
43
10 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ВЫГЛУБЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
С помощью этого устройства рядовую сеялку можно наклонить вперед,
чтобы она заняла благоприятное положение в отношении центра тяжести.
Для выглубления соответствующее устройство управления на тракторе
следует быстро переключить до упора в соответствующее положение
давления. В шланговом проводе сеялки "Сапфир" имеются 4 дроссельные
шайбы, обеспечивающие равномерный процесс подъема и опускания.
Необходимо следить за тем, чтобы при выглублении семенной ящик
никогда не наталкивался на маркеры, боковые щиты ротационной бороны
или другие конструктивные элементы.
44
Чтобы во время процесса выглубления сошники не могли столкнуться с
катком почвообрабатывающего орудия и чтобы был всегда возможен
безопасный поворот семенного ящика, в отношении катков должны быть
соблюдены следующие пункты:
1. Каток почвообрабатывающего орудия ЛЕМКЕН должен быть смон-
тирован в самом заднем положении на почвообрабатывающем орудии.
2. Трубчато-ребристый каток RSW 540 должен быть соединен с держа-
телями катка в положении "B".
3. Все катки ротационных борон "Циркон", имеющие диаметр 500 мм,
должны быть соединены с держателями катка в положении "B", если
зубья бороны изношены на 50% или более.
положение A
положение B
45
11 ОПОРНОЕ КОЛЕСО
Для привода рядовой сеялки слу-
жит опорное колесо (66). Чтобы
переставить колесо из транс-
портного положения в положение
установки на норму высева или в
рабочее
положение,
следует
вынуть нагруженный пружиной
палец (51). Для этого палец
следует повернуть на 180°.
Повернутый в положение фикса-
ции палец как при транспортном
положении колеса, так и при положении установки на норму высева
предотвращает поворот опорного колеса вниз. Во время работы палец
должен быть разблокирован.
В рабочем положении при выглубленной комбинации и опущенном
выглубляющем устройстве опорное колесо должно быть приблизительно
на 10...15 см ниже роликов ведения на глубине (81) или сошников.
Если существует опасность, что при выглубленной комбинации опорное
колесо касается земли, опорное колесо необходимо отрегулировать на
более высокое положение с помощью упорного эксцентрика (68).
После регулировки необходимо
жестко затянуть стопорный винт
(SC),
чтобы
предотвратить
самопроизвольное
разрегули-
рование упорного эксцентрика.
Во время работы нагруженный
пружиной палец (51) должен
быть разблокирован. При этом
рукоятка (77) пальца обращена к
опорному колесу.
Для транспортировки опорное
колесо необходимо повернуть вверх и заблокировать в этом положении
пальцем. При этом рукоятка пальца обращена к поворотному шарниру (79).
46
12 БОРОНА
12.1 Одиночная борона
Зубья сетчатой бороны (59)
крепятся винтами на стеблях зад-
них роликов ведения на глубине.
Отпустив винт (60), можно по
отдельности регулировать их
рабочую глубину.
Зубья необходимо отрегулиро-
вать на такую глубину, чтобы
посевной
материал
хорошо
укрывался почвой.
12.2 S-образная сетчатая
прополочная борона
S-образная сетчатая прополоч-
ная борона крепится промежу-
точной рамой (RA) к боковым
пластинам. Положение сетчатой
бороны регулируется забивными
штифтами (S1) и (S2). Во время
работы зубья сетчатой бороны
(SZ)
сзади
должны
быть
расположены немного ниже, чем
спереди. Так предотвращается
опережающий
износ
зубьев
бороны спереди и отклонение
задних концов зубьев (ZE) вниз.
Давление сетчатой бороны регу-
лируется путем поворота пружи-
ны (FE).
Большее давление сетчатой бо-
роны => повернуть пружину по
часовой стрелке
Меньшее давление сетчатой бо-
роны => повернуть пружину
против часовой стрелки
47
Гайку (MU) следует затянуть
настолько, чтобы пружина (FE)
не могла случайно разрегулиро-
ваться, однако чтобы была воз-
можной ручная регулировка.
ВНИМАНИЕ!
Перед
каждой
транс-
портировкой
необхо-димо
откинуть
S-об-
разную сетчатую
про-полочную
борону вве-рх и зафиксировать, чтобы исключить
опасность травмы.
Изношенные зубья сетчатой бороны, острия которых
обращены уже только назад, необходимо заменить либо
укрыть защитным кожухом для транспортировки.
12.3 Гидравлический подъем сетчатой бороны
По желанию может быть постав-
лено гидравлическое устройство
подъема
сетчатой
бороны.
Гидроцилиндры (SY), служащие
для подъема сетчатой бороны,
соединяются с отверстиями (BO).
48
13 ОСТАВЛЕНИЕ СВОБОДНОЙ КОЛЕИ
С помощью системы оставления свободной колеи можно не засевать ряды
через определенные расстояния, чтобы оставить свободные колеи для
последующей работы трактора, опрыскивающего всходы или вносящего
удобрения.
Череда повторяющихся свободных колей зависит от рабочей ширины
рядовой сеялки и последующих агрегатов, например, опрыскивателя и
тукоразбрасывателя.
Как правило, для оставления свободной колеи с требуемым ритмом с обеих
сторон отключаются 2 высевающие катушки, в исключительных случаях 3
или больше. Ширина свободной колеи зависит от ширины колеи трактора,
используемого для опрыскивания или внесения удобрений.
Система оставления свободной колеи контролируется и коммутируется
датчиками и ходовым электромагнитом.
Как датчики, так и ходовой электромагнит оснащены светодиодами.
Поэтому их функционирование и настройку можно легко проверять.
Датчики можно проверить с помощью металлического предмета,
удерживая его на расстоянии 1...3 мм от датчика. Если светодиод не
загорается, то это означает, что либо отсутствует электропитание, либо
датчик неисправен. Светодиод ходового электромагнита загорается при
подаче напряжения.
Более подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации
бортового компьютера.
49
14 РИТМ ОСТАВЛЕНИЯ СВОБОДНОЙ КОЛЕИ
Имеется выбор между следующими ритмами оставления свободной колеи:
14.1 Нечетный ритм
Рабочая ширина полевых опрыскивателей или тукоразбрасывателей при
нечетном ритме оставления свободной колеи в случае LH 1600 должна
быть в 3, 5, 7 или 9 раз, а в случае WTK 1000 - в 3, 5, 7, 9, 11, 13 или 15 раз
больше рядовой сеялки.
Пример:
Опрыскиватель: Рядовая сеялка: Ритм оставления свободной колеи
12 метров
4 метра
3
В этом примере ритм оставления свободной колеи равен 3. Свободные
колеи оставляются, если текущая колея движения совпадает с введенным
ритмом оставления свободной колеи. Увеличение счетчика текущей колеи
движения происходит при каждом поднятии рядовой сеялки. Свободные
колеи оставляются при каждом третьем опускании рядовой сеялки.
Тракторист должен контролировать, должно или не должно изменяться
состояние счетчика колей. Счетчиком можно управлять с помощью
клавиши паузы (6) или клавиш управления курсором на бортовом
компьютере.
50

14.2 Четный ритм
При четном ритме оставления свободной колеи рабочая ширина полевых
опрыскивателей или тукоразбрасывателей в случае LH 1600 должна быть
в 2, 4, 6 или 8 раз, а в случае WTK 1000 - в 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 или 16 раз
больше рядовой сеялки.
Пример:
Опрыскиватель: Рядовая сеялка: Ритм оставления свободной колеи
12 метров
3 метра
4
В этом примере ритм оставления свободной колеи равен 4.
Свободные колеи оставляются, если текущая колея движения совпадает с
введенным ритмом оставления свободной колеи. Для этого, однако,
требуется, чтобы половина посевных рядов рядовой сеялки во время
первого круга по полю были закрыты. Свободные колеи оставляются при
каждом четвертом опускании рядовой сеялки.
Тракторист должен контролировать, должно или не должно изменяться
состояние счетчика колей. Счетчиком можно управлять с помощью
клавиши паузы или клавиш управления курсором на бортовом компьютере.
ВНИМАНИЕ! После первого круга необходимо снова открыть шиберы
закрытых посевных рядов.
51
15 РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ СВОБОДНОЙ КОЛЕИ
Ширина свободной колеи должна приблизительно соответствовать ширине
колеи трактора-пропашника для опрыскивания или внесения удобрений.
От середины рядовой сеялки следует отмерить в обе стороны по половине
ширины свободной колеи (например, 0,75 м вправо и влево при колее 1,50
м) и с обеих сторон выбрать два соседних сошника, совпадающих с
измеренным значением. Высевающие катушки, дозирующие материал для
сошников этих рядов, должны быть сделаны отключаемыми. Соот-
ветственно эти высевающие катушки должны управляться устройством
останова высевающих катушек. На серийно выпускаемых агрегатах (если
особо не указано иное) высевающие катушки подготовлены для колеи
шириной 1,50 м, т. е. эти катушки могут быть отключены устройством
останова высевающих катушек. Если колея имеет другую ширину,
отключаемыми необходимо сделать иные высевающие катушки.
52
16 ПЕРЕНАЛАДКА СИСТЕМЫ ОСТАВЛЕНИЯ СВОБОДНОЙ
КОЛЕИ НА ИНУЮ КОЛЕЮ ТРАКТОРА
-
-
-
-
Выбрать необходимые высевающие катушки для новой ширины колеи.
Ширина колеи измеряется на сошниках, а не на высевающих катушках!
Привести шпоночный паз валика высевающего аппарата в заднее
положение.
Отпустив хомутики (94), освободить зубчатые колеса (93) на проме-
жуточном валу (69), чтобы они были подвижными в осевом направлении.
Оттянуть промежуточный вал против силы пружины назад и
передвинуть зубчатые колеса в новое положение.
Если напротив выбранной высевающей катушки случайно оказалась
пластина подшипника (35), ее следует смонтировать на соседней
семенной коробке в следующей последовательности:
- Отцепить все пружины (98) с нижней стороны семенного ящика.
- Повернуть промежуточный вал (69) назад и снять переставляемую
пластину подшипника (35) с шестигранного вала (57).
ВНИМАНИЕ! При демонтаже или монтаже этой пластины подшипника
следует провернуть шестигранный вал (57) над рычагом раз-
грузочных крышек (13) настолько, чтобы грани шестигран-
ного вала были расположены параллельно продолговатому
отверстию в пластине подшипника.
-
-
-
-
-
-
-
-
Передвинуть пластину под-
шипника в новое положение и
снова
надвинуть
ее
на
шестигранный вал.
Зацепить пружины.
Отсоединить от высевающей
катушки две половинки зубча-
того колеса (97).
Вынуть призматическую шпо-
нку (61) из вновь выбранной
высевающей катушки (96).
Вставить
призматическую
шпонку (61) в высевающую
катушку, с которой были сняты две половинки зубчатого колеса (должно
быть слышно, как шпонка зафиксировалась).
Смонтировать демонтированные половинки зубчатого колеса на
выбранную высевающую катушку.
Прижать половинку зубчатого колеса к высевающей катушке сверху.
Шип половинки зубчатого колеса входит в круглую выемку на соеди-
53
-
-
54
нительной стороне высевающей катушки.
Повернуть высевающую катушку (96) на 180° так, чтобы первая
половинка зубчатого колеса повернулась в опору семенной коробки.
Затем насадить на высевающую катушку сверху вторую половинку
зубчатого колеса и соединить половинки зубчатого колеса (97) между
собой винтами. Выровнять зубчатые колеса (93) промежуточного вала.
Отрегулировать зубчатые колеса промежуточного вала (69)
относительно зубчатых колес высевающей катушки так, чтобы зубчатое
зацепление происходило посередине, и зафиксировать их в этом
положении.
17 ОТКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЯДОВ
Ширина колеи движения определяется шириной междурядий и коли-
чеством останавливаемых высевающих катушек. Если требуются более
широкие колеи, чем этого можно достичь отключением двух рядов,
дополнительные ряды можно добавить следующим образом:
- Вынуть призматическую шпон-
ку (61) из вновь выбранной
высевающей катушки (96).
- Установить половинки зубча-
того колеса (97) на левой
стороне высевающих катушек.
- Надвинуть на промежуточный
вал (69) дополнительные зуб-
чатые колеса (93) и закрепить
их в требуемом положении
шпонками (61), освободивши-
мися от высевающих катушек,
и хомутиками (94).
55
18 ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ РАПСА
Перегородки для рапса (54) можно
закрепить винтами на перегород-
ках семенного ящика. Для посева
рапса их можно сдвинуть вниз,
отпустив зажимные винты.
После этого жестко затянуть за-
жимной винт (99).
Для всех других семян перегород-
ка для рапса должна быть сдви-
нута вверх и зафиксирована в
этом положении.
19 РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОСЕВНЫМИ РЯДАМИ
Расстояние между отдельными
посевными рядами может со-
ставлять 125 мм, 150 мм или 175
мм в зависимости от числа рядов.
Машины с шириной междурядий
150 мм или 175 мм имеют не-
сколько свободных семенных
коробок (88) без семяпроводов и
сошников.
Запорные шиберы этих свобод-
ных семенных коробок должны
быть закрыты.
56
20 УСТРОЙСТВО ДОВСХОДОВОЙ МАРКИРОВКИ
20.1 Общие сведения
Устройство довсходовой марки-
ровки, управляемое гидравличес-
ким устройством простого дейст-
вия, состоит из двух блоков (EH),
привинченных к промежуточной
раме (RA).
Эта промежуточная рама служит
также для крепления S-образной
сетчатой прополочной бороны.
20.2 Регулирование на ширину колеи трактора-пропашника
Сферические диски (HS) можно
точно отрегулировать на ширину
колеи трактора-пропашника. Для
этого, отпустив винты (SC), крон-
штейны блоков (EH) следует
сдвинуть приблизительно на
требуемую ширину колеи. Если
S-образная сетчатая прополоч-
ная борона смонтирована, то
блоки (EH) следует смонтировать
либо слева, либо справа от дер-
жателей бороны. Затем, после
отпускания зажимного винта (KS), сферические диски регулируются на
требуемую ширину колеи. В завершение жестко затянуть винты (KS) и
(SC).
20.3 Угол атаки сферических дисков
Отпустив зажимные винты (KS), можно отрегулировать требуемый угол
атаки сферических дисков (HS) путем поворота оси (VA). После регу-
лировки снова жестко затянуть зажимной винт.
20.4 Глубина маркировочной бороздки
Глубина маркировочной бороздки предварительно регулируется путем
поворота пружины (FE):
поворот пружины по часовой стрелке => более глубокая маркировочная
бороздка
57
поворот пружины против часовой стрелки => более мелкая маркировочная
бороздка
С помощью винта (SS) тормозные диски (BS) прижимаются к пружине так,
что она не может случайно разрегулироваться, однако еще позволяет
ручную регулировку.
20.5 Управление устройством довсходовой маркировки
a) В сочетании с маркерами
С помощью устройства управ-
ления маркерами сферические
диски (HS) выглубляются и опус-
каются всякий раз, когда тре-
буется разметить маркировочные
бороздки. Этот процесс управ-
ляется бортовым компьютером,
который по мере необходимости
переключает электромагнитный
клапан (HV) для снабжения мас-
лом гидроцилиндров (HZ).
б) Без маркеров
Если устройство довсходовой маркировки используется без маркеров,
гидроцилиндры (HZ) следует подключить к устройству управления
простого действия со свободным возвратом масла без давления или к
устройству управления двойного действия с плавающим положением.
(Устройство управления двойного действия во время работы должно быть
переключено на плавающее положение!)
С помощью дополнительного
гидроаккумулятора (HP) сфери-
ческие диски (HS) выглубляются
и опускаются всякий раз, когда
должны быть размечены марки-
ровочные бороздки. Этот про-
цесс управляется бортовым ком-
пьютером, который при необхо-
димости переключает электро-
магнитный клапан (HV) для снаб-
жения маслом гидроцилиндров
(HZ).
58
ВНИМАНИЕ! Гидроаккумулятор (HP) необходимо время от времени за-
полнять, а именно - при срабатывании сигнализации конт-
роля уровня заполнения. Для этого необходимо на несколько
секунд активировать соответствующее устройство управ-
ления. Сигнализация умолкает. Если сигнализация не
умолкает, следует проверить уровень в семенном ящике и,
если необходимо, засыпать посевной материал. Более
подробная информация имеется в руководстве по эксплуа-
тации бортового компьютера.
в) Работа без устройства довсходовой маркировки
Если какие-либо работы требуется выполнить без устройства довсходовой
маркировки, то при поднятых сферических дисках (HS) требуется прервать
электропитание электромагнитного клапана (HV). Для этого следует
отсоединить соответствующий разъем (F) в сборной коробке (SB).
с устройством довсходовой
маркировки
(разъем (F) вставлен)
без устройства довсходовой
маркировки
(разъем (F) отсоединен от гнезда
(PS))
59
21 ВОРОШИЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ДЛЯ ВОРОШИЛЬНОГО
ВАЛКА
При посеве очень лузжистых
семян трав может понадобиться
усилить интенсивность переме-
шивания, чтобы в семенном ящи-
ке не образовывались перемыч-
ки из слипшихся семян.
Для этого к ворошильному валку
(52) в семенном ящике можно с
помощью хомутиков прикрепить
дополнительные ворошильные стержни (19).
Смонтировать ворошильные стержни так, чтобы они не касались
расположенных под ними клиньев для сбегания семян.
Перед посевом другого материала ворошильные стержни необходимо
снова демонтировать, так как они могут влиять на количество высева.
60
22 ДИСТАНЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА
ВЫСЕВА
Это устройство поставляется с
длиной тросика 8,00 м. Если оно
поставляется вместе с машиной,
оно жестко смонтировано на ма-
шине и остается только устано-
вить держатель для управляю-
щего рычага рядом с водителем
трактора.
Если устройство устанавливает-
ся дополнительно, то по предос-
тавленному монтажному черте-
жу необходимо просверлить крепежные отверстия на семенном ящике.
Для регулировки этого устройства
следует выполнить установки на
норму высева, чтобы определить
максимальное и минимальное
количество, а затем в соответст-
вующих местах установить упор-
ные винты (AS).
Впоследствии во время работы
количество высева можно изме-
нять с сиденья трактора от мини-
мума до максимума (возможны и
промежуточные положения). Рычаг управления (устройство управления)
имеет встроенный фрикционный фиксатор, удерживающий рычаг в любом
требуемом положении.
При необходимости этот крутящий момент можно изменить. Базовая
настройка соответствует затяжке гайки (NM) с моментом 10 Нм.
61
23 КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
23.1 Указатель уровня
заполнения
Указатель уровня заполнения ус-
танавливается на сеялку серий-
но.
Он показывает уровень семян в
семенном ящике с помощью
стрелки (15).
23.2 Электронный контроль уровня заполнения
В качестве принадлежности мо-
жет быть поставлено электрон-
ное устройство контроля уровня
заполнения с датчиком в семен-
ном ящике. Его использование
возможно только при наличии
бортового компьютера.
Оно монтируется в центре семен-
ного ящика и путем переме-
щения на держателе регули-
руется на требуемый остаточный
уровень.
ВНИМАНИЕ! После каждой регу-
лировки необходи-
мо жестко затянуть
отпущенный перед этим винт!
Как только посевной материал освобождает датчик, бортовой компьютер
активирует звуковую и световую сигнализацию.
62
24 ФАРЫ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Фары рабочего освещения (AW) и
внутреннего освещения бака (TI)
включаются
и
выключаются
выключателем (ES).
Для этого кабель осветительной
установки должен быть подклю-
чен к соответствующей розетке
трактора и освещение трактора
должно быть включено.
63
25 УКАЗАНИЯ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
25.1 Предупреждающие знаки с подсветкой
Если навесную рядовую сеялку "Сапфир 7" требуется перевозить по
дорогам общего пользования навешенной на трактор, ее необходимо
оснастить предупреждающими знаками с подсветкой.
В качестве принадлежностей можно заказать предупреждающие знаки с
подсветкой (номер для заказа: 80 2010L)
, которые обеспечивают различимость рядовой сеялки в соответствии с
предписаниями (система GEKA).
С января 2001-го года сеялка Сапфир поставляется с жестко смонти-
рованной осветительной установкой.
Сзади на раме катка почвообрабатывающего орудия, на которое навеш-
ивается сеялка Сапфир, необходимо установить два дополнительных
световозвращателя на расстоянии максимум 40 см от наружного края.
25.2 Транспортная ширина
Навесная рядовая сеялка Сапфир 7/400 шире 3 м, и поэтому из-за нега-
баритности ее нельзя перевозить навешенной на трактор по дорогам
общего пользования!
Перед каждой транспортировкой следует убедиться в том, что лестница
для подъема на машину и загрузочная лестница повернуты внутрь.
Прочие предписания, касающиеся перевозки по дорогам общего пользо-
вания, содержатся в "Технических требованиях к эксплуатации безрель-
сового транспорта" (StVZO, ФРГ)!
25.3 Нагрузки на оси
Навесная рядовая сеялка Сапфир 7 имеет очень малое расстояние до
центра тяжести. При применении комбинации из рядовой сеялки Сапфир и
почвообрабатывающего орудия нагрузка на заднюю ось трактора повы-
шается лишь на 1,8 веса всей комбинации.
Чтобы определить действительную нагрузку на заднюю ось и разгрузку
передней оси, просто взвесьте ваш трактор с навешенным и приподнятым
над землей агрегатом.
64
26 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
ВАЖНО:
В первые 6 недель не чистить агрегат пароструйным аппара-
том; в дальнейшем использовать пароструйный аппарат только
с расстояния 60 см при макс. 100 бар и 50°C.
От хорошего технического обслуживания рядовой сеялки зависит ее срок
службы и эксплуатационная надежность. Поэтому необходимо соблюдать
следующие пункты.
26.1 Редуктор
Бесступенчатый редуктор (20) и
угловой передаточный механизм
(76) заполнены маслом для
гидросистем. Необходимо регу-
лярно проверять уровень масла в
редукторах.
Масло должно достигать соот-
ветствующего контрольного вин-
та (92). Уровень масла в угловом
передаточном механизме разре-
шается проверять только при
горизонтальном положении кон-
соли опорного колеса (58).
Таблица масел для редуктора (20) и углового передаточного
механизма (76):
ARAL
BP
CHEVRON
ESSO
MOBIL
SHELL
TEXACO
ARAL OEIL DEGOL BG 46
BP Energol GR-XP 46
CHEVRON ATF
CHEVRON EP industrial 46
NUTO H 46
MOBIL DTE 25
DONAX TM
RANDO OIL DK B 46
26.2 Приводные цепи
Приводную цепь ворошильного валка следует натянуть после первых 10
часов работы, а в дальнейшем подтягивать ее один раз в год. После
каждого посевного периода ее следует очистить и смазать консистентной
смазкой.
65
26.3 Винты
Регулярно проверять и, если необходимо, подтягивать все винты. Винты
точек навески на почвообрабатывающее орудие следует регулярно
подтягивать с моментом затяжки 300 Нм.
26.4 Дисковые сошники
Как подшипники дисковых сошников, так и подшипники уплотняющих
катков не требуют технического обслуживания. Сбрасыватели двух-
дисковых сошников следует регулярно проверять и, если необходимо,
заменять.
26.5 Пластмассовые детали
Пластмассовые детали следует очищать после каждого посевного
периода, не применяя для этого чистящих средств, растворителей или
разбавителей. Кроме того, для чистки или консервации не разрешается
использовать бензин, дизельное топливо или отработанное масло. Чтобы
замедлить процесс старения, пластмассовые детали следует по
возможности защищать от ультрафиолетовых лучей.
26.6 Гидрошланги
Гидрошланги необходимо регулярно проверять. Заменять гидрошланги
следует сразу после обнаружения повреждений или пористости, однако не
позднее чем через 6 лет после даты изготовления, проставленной на
гидрошлангах.
26.7 Бортовой компьютер
Бортовой компьютер защищен от брызг воды, однако его не следует
оставлять открытым под дождем. После периода использования бортовой
компьютер следует хранить в сухом месте. Штепсельные разъемы также
следует защищать от влаги. Электросхема имеется с внутренней стороны
распределительной коробки спереди на семенном ящике.
26.8 Шарниры
Все шарниры сошников, борон и устройства довсходовой маркировки
следует регулярно смазывать.
66
27 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Навесная Ширина Число 
рядовая сеялка захвата рядов 
(см) 
Ширина
Вмести-
Масса
междурядий мость бака (прибл. кг)
(прибл. мм) (прибл. л)
Сапфир 7/250 DS 250 20 125 650 838
Сапфир 7/300 DS 300 24 125 850 927
Сапфир 7/400 DS 400 32 125 1.050 1.136
Сапфир 7/250 ES 250 20 125 650 793
Сапфир 7/300 ES 300 24 125 850 792
Сапфир 7/400 ES 400 32 125 1.050 1.050
Сапфир 7/250 S 250 20 125 650 693
Сапфир 7/300 S 300 24 125 850 744
Сапфир 7/400 S 400 32 125 1.050 897
28 ШУМ, ВОЗДУШНЫЙ ШУМ
Уровень шума навесной рядовой сеялки во время работы составляет менее
70 дБ(A).
29 ПРИМЕЧАНИЯ
Так как объем поставки зависит от заказа, оснащение вашего агрегата
может отклоняться от некоторых описаний и иллюстраций. Чтобы иметь
возможность постоянно совершенствовать наши агрегаты, мы вынуждены
сохранить за собой право на изменения внешнего вида, оснащения и
техники.
30 ДЕКЛАРАЦИЯ О ПЕРЕДАЧЕ, ГАРАНТИЯ
Обращаем ваше внимание на то, что претензии на гарантийное обслу-
живание могут предъявляться фирме ЛЕМКЕН только в том случае, если
была заполнена, подписана и отправлена обратно декларация о передаче.
67
68
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕС
в соответствии с предписанием ЕС 89/392/EEC
Dйclaration de conformitй pour la CEE
conforme а la directive de la CEE 89/392/CEE
EG-Conformiteitsverklaring
overeenkomstig de EG-richtlijn 89/392 EWG
Мы,
Nous,
Wij,
LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Str. 5
D-46519 Alpen, Германия
декларируем с единоличной ответственностью, что продукт
dйclarons sous notre seule responsabilitй que le produit
verklaren enig in verantwoording, dat het product
ЛЕМКЕН
навесная рядовая сеялка Сапфир 7
___ ___ ___ ___ ___ ___
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фабрикат, тип / Marque, modиle / Fabricant, type)
(заводской номер / Nr.)
к которому относится эта декларация, в том комплекте оснащения, в котором он был отправ-
лен с завода-изготовителя, отвечает применимым основополагающим требованиям по
технике безопасности и охране здоровья, содержащимся в предписании ЕС 89/392/EEC.
faisant l'objet de la dйclaration est conforme aux prescriptions fondamentales en matiиre de sйcuritй
et de santй stipulйes dans la Directive de la CEE 89/392/CEE.
waarop deze verklaring betrekking heeft, met de desbetreffende grondlegende veiligheids- en
gezondheidseisen van de EG-richtlijnen 89/392/EWG overeenkomt.
Для надлежащего выполнения требований по технике безопасности и охране здоровья,
содержащихся в предписаниях ЕС, были использованы, в частности, следующие стандарты
и технические условия: